Allegato 3

Indicazioni minime di foggia

I successivi riferimenti di foggia si intendono minimi

ITEM. n° 1: PANTALONE OPERATIVO INVERNALE

Foggia:

Il pantalone è realizzato in tessuto bi-elastico, è dotato di cinque tasche, due laterali di servizio interne verticali, due tasche a soffietto poste lateralmente nella zona cosciale; una quinta tasca deve essere ricavata posteriormente a dx con filetto di protezione alta circa 1 cm. Tutte le tasche devono essere chiuse tramite cerniere.

La fascia in vita è elasticizzata e deve essere dotata di cinque passanti per l’inserimento della cintura.

L’apertura anteriore è chiusa da cerniera protetta da patelletta ed è chiusa in vita tramite bottone a pressione sulla linguetta e sistema di pre-regolazione chiusura in velcro.

Sui teli dei gambali anteriori e nella zona delle ginocchia deve essere presente un tessuto “antiabrasione”; sotto tale tessuto deve essere applicato un rinforzo imbottito che aumenti la protezione/funzionalità durante l’attività dell’operatore.

Il fondo gamba è caratterizzato dalla presenza di un elastico antiscivolo, dotato di gancio per bloccaggio alle stringhe dello scarpone.

I cursori di tutte le cerniere presenti nel capo devono essere provvisti di tiretti lunghi 5-6 cm, escluso quella della patta.

| COLORE RICHIESTO | Colore Pantalone: Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore Verde pantone 356 C. |
| --- | --- |
|  | Colore zona di rinforzo ginocchia: Grigio antracite |

ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato sulla tasca a soffietto in zona cosciale-sinistra, attraverso tecnologia a ricamo - Dimensioni minime: 6 x 2.5 cm |
| --- | --- |

# ITEM. n° 2: PANTALONE OPERATIVO ESTIVO

Foggia:

Il pantalone è realizzato in tessuto bi-elastico, è dotato di cinque tasche, due laterali di servizio interne verticali, due tasche a soffietto poste lateralmente nella zona cosciale; una quinta tasca deve essere ricavata posteriormente a dx con filetto di protezione alta circa 1 cm. Tutte le tasche devono essere chiuse tramite cerniere.

La fascia in vita è elasticizzata e deve essere dotata di cinque passanti per l’inserimento della cintura.

L’apertura anteriore è chiusa da cerniera protetta da patelletta ed è chiusa in vita tramite bottone a pressione sulla linguetta e sistema di pre-regolazione chiusura in velcro.

Sui teli dei gambali anteriori e nella zona delle ginocchia deve essere presente un tessuto “antiabrasione”; sotto tale tessuto deve essere applicato un rinforzo imbottito che aumenti la protezione/funzionalità durante l’attività dell’operatore.

Il fondo gamba è caratterizzato dalla presenza di un elastico antiscivolo, dotato di gancio per bloccaggio alle stringhe dello scarpone.

I cursori di tutte le cerniere presenti nel capo devono essere provvisti di tiretti lunghi 5-6 cm, escluso quella della patta.

| COLORE RICHIESTO | Colore Pantalone: Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore Verde pantone 356 C. Colore zona di rinforzo ginocchia: Grigio antracite |
| --- | --- |

| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato sulla tasca a soffietto in zona cosciale-sinistra, attraverso tecnologia a ricamo - Dimensioni minime: 6 x 2.5 cm |
| --- | --- |

# ITEM. n° 3: POLO MANICA CORTA

Foggia:

Capo in maglia con collo tipo polo con parasudore, apertura frontale con chiusura a tre bottoni cuciti e asolati e doppia cucitura di fermo al fondo; maniche corte  a giro con finitura a elasticizzata, sono richieste rigature verde sul giro manica e sul colletto.

E’ richiesta la presenza di strisce di  velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro per il tessuto principale. Blu scuro con righe verde pantone 356 C per i polsini e il collo. |
| --- | --- |

| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | PETTO: - N°1 logo ATS applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all’altezza del pettorale, attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 10x5 cm circa. *verrà utilizzato il logo della ATS cui il capo è destinato - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo. Altezza carattere: minimo 1 cm SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto sinistro al di sotto del logo di ATS attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 10 x 5 cm circa POLIZIA GIUDIZIARIA SCHIENA: - N°1 scritta ATS, di colore bianco, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all’altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo. ATS - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata al di sotto della scritta ATS attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 20x10 cm circa* SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata al di sotto della scritta ATS, attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 20x10 cm circa * POLIZIA GIUDIZIARIA * le locuzioni condividono lo stesso spazio sulla schiena. Devono essere utilizzate in modo alternativo tra loro MANICA SINISTRA: - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009 applicato sulla manica attraverso tecnologia a ricamo. Dimensioni 6 x 2.5 cm circa |
| --- | --- |

# ITEM. n° 4: POLO MANICA LUNGA

Foggia:

Capo in maglia con collo a tipo polo e parasudore, apertura frontale con chiusura a tre bottoni cuciti e asolati e doppia cucitura di fermo al fondo, maniche lunghe a giro terminanti con polsini elastici. Sono richieste rigature verde sul giro manica e sul colletto. È richiesta la presenza di strisce di  velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro per il tessuto principale. Blu scuro con righe Verde pantone 356 C per il collo e i polsini |
| --- | --- |

| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | PETTO: - N°1 logo ATS applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all’altezza del pettorale, attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 10x5 cm circa. - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo. Altezza carattere: minimo 1 cm SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto sinistro al di sotto del logo di ATS attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 10 x 5 cm circa POLIZIA GIUDIZIARIA SCHIENA: - N°1 scritta ATS, di colore bianco, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole, altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all’altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo. A T S - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata al di sotto della scritta ATS attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 20x10 cm circa* SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata al di sotto della scritta ATS, attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 20x 10 cm circa * POLIZIA GIUDIZIARIA * le locuzioni condividono lo stesso spazio sulla schiena. Devono essere utilizzate in modo alternativo tra loro MANICA SINISTRA: - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009 applicato sulla manica attraverso tecnologia a ricamo. Dimensioni 6 x 2.5 cm circa |
| --- | --- |

# ITEM. n° 5: MAGLIONE ESITVO TIPO MAGLIA FELPATA

Foggia:

La maglia felpata deve essere realizzata a manica lunga, costruita in tessuto di poliestere. Il tessuto deve essere monogarzato fortemente elastico. Il collo alto deve essere chiuso tramite cerniera tutta zip. Nella parte frontale devono essere realizzate due tasche a filetto verticali chiuse tramite cerniera.

Sono richiesti inserti in contrasto di colore verde realizzati nel medesimo materiale elastico per elevare l’ergonomia. È richiesta la presenza di strisce di  velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate.

Si chiede la presenza di un piccanello sull’interno collo e si richiede di applicare alla sommità della cerniera principale uno strumento salva-pelle.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore verde pantone 356 C. |
| --- | --- |

| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | PETTO: - N°1 logo ATS applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all’altezza del pettorale, attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 10x5 cm circa. *verrà utilizzato il logo della ATS cui il capo è destinato - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo. Altezza carattere: minimo 1 cm SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto sinistro al di sotto del logo di ATS attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 10 x 5 cm circa POLIZIA GIUDIZIARIA SCHIENA: - N°1 scritta ATS, di colore bianco, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all’altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo. ATS - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata al di sotto della scritta ATS attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 20x10 cm * SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata al di sotto della scritta ATS, attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 20x10 cm* POLIZIA GIUDIZIARIA * le locuzioni condividono lo stesso spazio sulla schiena. Devono essere utilizzate in modo alternativo tra loro MANICA SINISTRA: - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009 applicato sulla manica. Dimensioni 6 x 2.5 cm circa, attraverso tecnologia a ricamo. |
| --- | --- |

# ITEM. n° 6: MAGLIONE INVERNALE TIPO PILE

Foggia:

Capo in tessuto pile con maniche lunghe. Presenza sui teli anteriori su parte inferiore di due tasche a taglio verticale con profili a contrasto di colore verde chiudibili con  cerniera  e  dotate  di  tiretto  (lungo  5-6  cm);  chiusura  lampo  interessante  tutta  la lunghezza/apertura dell'indumento. Collo alto (tipo dolce-vita) con inserti e profili di colore a contrasto verde, finitura dei polsi e del fondo con bordi elastici.

È richiesta la presenza di strisce di  velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate

Si chiede la presenza di un piccanello sull’interno collo.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore verde pantone 356 C. |
| --- | --- |

| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | PETTO: - N°1 logo ATS applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all’altezza del pettorale, attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 10x5 cm circa. *verrà utilizzato il logo della ATS cui il capo è destinato - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo Altezza carattere: minimo 1 cm SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto sinistro al di sotto del logo di ATS attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 10 x 5 cm circa POLIZIA GIUDIZIARIA SCHIENA: - N°1 scritta ATS, di colore bianco, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all’altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo. ATS - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata al di sotto della scritta ATS attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 20x10 cm circa* SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata al di sotto della scritta ATS, attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 20x10 cm circa * POLIZIA GIUDIZIARIA * le locuzioni condividono lo stesso spazio sulla schiena. Devono essere utilizzate in modo alternativo tra loro MANICA SINISTRA: - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009 applicato sulla manica attraverso tecnologia a ricamo. Dimensioni 6 x 2.5 cm circa |
| --- | --- |

# ITEM. n° 7: GIUBBINO OPERATIVO

Foggia:

Capo di colore blu scuro e inserti colorati di natura estetica di colore verde pantone 356 C.

Giubbino operativo con collo alto alla coreana, leggermente sagomato sul dietro; sempre sul collo, zona centrale, sarà presente un piccanello.

Nei quarti superiori dei teli anteriori devono essere ricavate due tasche a taglio verticale posizionate in prossimità dell’apertura dell’indumento.

Nei quarti inferiori dei teli anteriori devono essere presenti due tasche con soffietto di circa 2 cm; la superficie occupata da ogni tasca deve interessare la quasi totalità di ogni singolo telo anteriore. L’applicazione delle cerniere di chiusura deve interessare almeno il 40% del taglio tasca; il senso di apertura delle cerniere deve essere dal fianco verso l’interno. Sui fianchi devono essere realizzate due tasche verticali chiuse tramite cerniere. Il telo posteriore deve essere più lungo rispetto ai teli anteriori. Un’ampia tasca a marsupio chiusa verticalmente da cerniera deve essere ricavata nella parte lombare. La cerniera di chiusura dell’indumento (del tipo mono-cursore con dentino pressofuso, misura minima 5.) deve essere assemblata al corpo del giubbino tramite un inserto in materiale elastico in modo da aumentare l’aderenza dello stesso al corpo dell’operatore; la stessa tecnologia deve essere utilizzata nella zona scapolare e sui fianchi aumentando così l’ergonomia dell’indumento. Le cerniere di tutte le tasche devono essere dotate di cursori riportanti tiretti di lunghezza di 5-6 cm. Sul capo dovranno essere riportati indicatori di sicurezza retroriflettenti per aumentare la visibilità dell’operatore del tipo termo-applicata multi frammento microsferico di colore bianco/grigio. Le maniche devono essere realizzate con inserti in materiale elastico in modo da aumentare l’aderenza dello stesso alle braccia dell’operatore; la regolazione del polsino deve prevedere un sistema di chiusura tramite alamaro elasticizzato chiuso da bottone automatico per permettere la massima aderenza al polso. Sul braccio deve essere presente una tasca, munita di cerniera di chiusura, foro per l’alloggiamento di una penna e dimensione minima pari a 6 x 10cm. È richiesta la presenza di strisce di  velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro con inserti estetici in tessuto colorato verde pantone 356 C |
| --- | --- |

|  | PETTO: - N°1 logo ATS applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all’altezza del pettorale, attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 10x5 cm circa. *verrà utilizzato il logo della ATS cui il capo è destinato - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo. Altezza carattere: minimo 1 cm SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto sinistro al di sotto del logo di ATS attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 10 x 5 cm circa POLIZIA GIUDIZIARIA SCHIENA: A T S N°1 scritta ATS, di colore bianco, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all’altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo. - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata al di sotto della scritta ATS attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 20x10 cm circa* SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata al di sotto della scritta ATS, attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 20x10 cm circa * POLIZIA GIUDIZIARIA * le locuzioni condividono lo stesso spazio sulla schiena. Devono essere utilizzate in modo alternativo tra loro MANICA SINISTRA: - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009 applicato sulla manica. Tecnologia a ricamo. Dimensioni 6 x 2.5 cm circa |
| --- | --- |

# ITEM. n° 8: GUSCIO IMPERMEABILE

Foggia:

Capo di colore blu scuro con inserti di colore verde pantone 356 C con scopi estetici.

Giacca di media lunghezza con chiusura frontale tramite cerniera acqua-stop a doppio cursore coperta da paramontura chiusa da bottoni a pressione. L’indumento deve disporre di doppia coulisse sul fondo e in vita regolabile tramite tiretti e di due cerniere poste lateralmente, in grado di modificare la circonferenza dell’orlo aumentando l’ergonomia in fase di accosciata. Devono essere presenti due tasche verticali sul petto e due inclinate sulla parte inferiore, chiuse da cerniera acqua-stop. Una quinta tasca chiusa da cerniera è ricavata nella parte interna sinistra.

Devono inoltre essere posizionate due coperture anti-abrasione sull’apice delle spalle. In zona ascellare, devono essere adottate soluzioni di aerazione modulabili.

Il cappuccio impermeabile staccabile e ripiegabile nello stesso deve essere agganciato al collo tramite micro-cerniera e disporre di registro elastico di adattabilità alla nuca dell’operatore. Tutte le cuciture devono essere termonastrate.

Il telo posteriore deve essere più lungo rispetto ai teli anteriori in modo da proteggere l’operatore nella posizione di accosciata. Le  cerniere  di  tutte  le  tasche devono essere dotate di cursori riportanti tiretti di lunghezza di 5-6 cm.

Le maniche devono prevedere la regolazione del polsino con un sistema di chiusura tramite alamaro in materiale plastico completo di velcro per permettere la massima aderenza al polso.

La fodera deve essere di tipo aggregato non fluttuante.

Sul capo dovranno essere riportati indicatori di sicurezza retroriflettenti per aumentare la visibilità dell’operatore del tipo termo-applicata multi frammento microsferico di colore bianco/grigio

È richiesta la presenza di strisce di  velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate

| COLORE RICHIESTO |  | Blu scuro con inserti estetici in tessuto colorato di colore verde pantone 356 C |
| --- | --- | --- |
| ACCESSORIO RICHIESTO |  | E’ richiesto un cappuccio impermeabile da utilizzare insieme alla giacca. |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | PETTO: - N°1 logo ATS applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all’altezza del pettorale, attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 10x5 cm circa. - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco/grigio retroriflettente, stampata sul petto destro, attraverso tecnologia ad alta definizione Altezza carattere: minimo 1 cm SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto sinistro al di sotto del logo di ATS attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 10 x 5 cm circa POLIZIA GIUDIZIARIA SCHIENA: - N°1 scritta ATS, di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Stampata al centro della schiena, all’altezza delle spalle, attraverso tecnologia ad alta definizione. A T S - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata al di sotto della scritta ATS attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 20x10 cm circa* SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata al di sotto della scritta ATS, attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni * POLIZIA GIUDIZIARIA * le locuzioni condividono lo stesso spazio sulla schiena. Devono essere utilizzate in modo alternativo tra loro MANICA SINISTRA: - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009 applicato sulla manica. Tecnologia ad alta definizione. Dimensioni 6 x 2.5 cm circa |  |

# ITEM. n° 9: INTERNO STACCABILE AUTOPORTANTE

Foggia:

Giubbino softshell a maniche staccabili colore blu con particolari in colore verde e  inserti sui fianchi in materiale elastico. Collo alto chiuso tramite cerniera. Il fronte esterno deve essere costituito con tessuto elasticizzato morbido ed avvolgente tale da ottenere una bassa rigidità strutturale. È richiesto un trattamento idro- oleorepellente del tessuto. Lo strato funzionale deve essere in poliuretano in modo da aumentare la morbidezza, nonché la barriera antivento e l’elasticità, dell’indumento. Il fronte interno deve essere realizzato in pile di poliestere in grado di mantenere il microclima interno e migliorarne il comfort globale. L’indumento deve disporre di almeno tre tasche di cui due oblique sul fondo tutte chiuse tramite cerniera. Tutte le cerniere devono essere dotate di tiretto (lungo 5-6 cm). Si chiede la presenza di un piccanello sull’interno collo e si richiede l’applicazione alla sommità della cerniera principale di uno strumento salva-pelle.

È richiesta la presenza di strisce di  velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro con inserti in tessuto colorato di natura estetica in contrasto di colore Verde pantone 356 C. |
| --- | --- |

| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | PETTO: - N°1 logo ATS applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all’altezza del pettorale, attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 10x5 cm circa. - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia a ricamo Altezza carattere: minimo 1 cm SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto sinistro al di sotto del logo di ATS attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 10 x 5 cm circa POLIZIA GIUDIZIARIA SCHIENA: - N°1 scritta ATS, di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Applicata al centro della schiena, all’altezza delle spalle, mediante tecnologia a ricamo A T S - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata al di sotto della scritta ATS attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 20x10 cm circa* SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata al di sotto della scritta ATS, attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 20x10 cm circa * POLIZIA GIUDIZIARIA * le locuzioni condividono lo stesso spazio sulla schiena. Devono essere utilizzate in modo alternativo tra loro MANICA SINISTRA: - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009 applicato sulla manica. attraverso tecnologia a ricamo. Dimensioni 6 x 2.5 cm circa |
| --- | --- |

# ITEM. n° 10: SOVRAPANTALONE IMPERMEABILE

Foggia:

Il sovra pantalone impermeabile deve essere di colore blu scuro, e disporre dell’agio necessario ad essere indossato con i pantaloni operativi , sia estivi che invernali. La  cerniera centrale deve essere del tipo acqua-stop. Deve essere dotato di registri in vita e  questi devono consentire una ulteriore adattabilità.

Sui lati devono essere ricavate delle aperture fino al ginocchio, in modo da permettere l’accesso agli indumenti sottostanti, chiuse da cerniera acqua-stop, a fianco devono essere montate delle cerniere a tutta lunghezza della gamba, per indossare velocemente il sovra pantalone stesso.

Tutte le cuciture devono essere termonastrate.

Il fondo gamba con apertura laterale chiuso tramite cerniera acquastop , all’interno deve essere realizzata una ghetta impermeabile munita di apertura laterale chiusa tramite cerniera a sua volta rimovibile.

Il sovrapantalone deve essere dotato di bretelle regolabili.

| COLORE RICHIESTO |  | Blu scuro. |
| --- | --- | --- |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona cosciale-sinistra, attraverso tecnologia ad alta risoluzione. - Dimensioni minime: 6 x 2.5 cm |  |

# ITEM. n° 11: MODULO TERMICO DA INTERVENTO

Foggia:

Completo intimo termico, costituito da calzamaglia e maglia ad alto taglio termico, colore blu scuro o nero, deve essere costruito con spessori differenziati per favorire l’ergonomia, in  modo tale da poter essere indossabile al di sotto di indumenti molto aderenti. La costruzione tessile deve essere in fibra di polipropilene-poliammide ad estrazione di umidità, per favorire la conducibilità della traspirazione corporea verso il lato esterno.  Collo alto a polo chiuso da cerniera a spirale, con inserto salva pelle. Il polsino deve essere non rimesso onde evitare spessori e cuciture che creerebbero stress nelle zone indicate. Il fondo gamba e anche i tubolari rimessi devono evitare spessori che creerebbero stress nelle zone indicate.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro o nero |
| --- | --- |
| PERSONALIZZAZIONI RISCHIESTE | - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona cosciale-sinistra, attraverso tecnologia ad alta risoluzione. - Dimensioni minime: 6 x 2.5 cm - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona pettorale-sinistra, attraverso tecnologia ad alta risoluzione. - Dimensioni minime: 6 x 2.5 cm |

# ITEM. n° 12 PIUMINO MEDIO TAGLIO TERMICO

Foggia:

Capo termico di colore blu scuro, realizzato esternamente in tessuto in fibra poliammidica ed imbottitura in piuma d’oca naturale o sintetica, con collo alto alla coreana, vestibilità ed ergonomia aderente ottenuta con inserti in tessuto elasticizzato, allo scopo di essere indossato agevolmente sotto altri indumenti. L’indumento si deve presentare chiuso anteriormente da cerniera sino alla sommità del collo e deve essere assemblato con un  ridotto numero di cuciture di tenuta della piuma, al fine di non influire negativamente sulla dispersione termica dello stesso. Opportuni accorgimenti dovranno impedire sbandamenti dell’imbottitura durante le manutenzioni. Sui quarti inferiori devono essere realizzate due tasche chiuse tramite cerniera verticale. Le cerniere di tutte le tasche devono essere dotate di cursori corredati da tiretti di lunghezza di 5-6 cm. Internamente deve essere realizzata una tasca chiusa mediante cerniera.

E’ richiesta la presenza di strisce di  velcro di colore blu scuro, identico al colore del tessuto, al fine di poter collegarvi le personalizzazioni di seguito indicate

| COLORE RICHIESTO |  | Blu scuro con inserti estetici di colore verde pantone 356 C |
| --- | --- | --- |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | PETTO: - N°1 logo ATS applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all’altezza del pettorale, attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 10x5 cm circa. *verrà utilizzato il logo della ATS cui il capo è destinato - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata sul petto destro, attraverso tecnologia ad alta risoluzione Altezza carattere: minimo 1 cm SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata sul petto sinistro al di sotto del logo di ATS attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 10 x 5 cm circa POLIZIA GIUDIZIARIA SCHIENA: - N°1 scritta ATS, di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm. Stampata al centro della schiena, all’altezza delle spalle, attraverso tecnologia ad alta definizione. A T S - N. 1 locuzione “SERVIZIO PSAL”, su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco, applicata al di sotto della scritta ATS attraverso sistema amovibile (velcro). Dimensioni 20x10 cm circa* SERVIZIO PSAL - N. 1 locuzione “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte (carattere Arial con tutte le lettere maiuscole) colore bianco su sfondo blu scuro, applicata al di sotto della scritta ATS, attraverso sistema amovibile (velcro) Dimensioni 20x10 cm circa * POLIZIA GIUDIZIARIA * le locuzioni condividono lo stesso spazio sulla schiena. Devono essere utilizzate in modo alternativo tra loro MANICA SINISTRA: - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009 applicato sulla manica con tecnologia ad alta risoluzione. Dimensioni 6 x 2.5 cm circa |  |

# ITEM. n° 13 BERRETTO ESTIVO (RIPARA SOLE)

Foggia:

Berretto estivo composto da una calotta esterna e visiera rigida tipo baseball. Fodera interna trapuntata in tela di viscosa rayon e ovatta. Il cappello deve essere dotato di fori di traspirazione su ogni lunetta, presenza del logo  di Regione Lombardia sul frontale. Il berretto deve essere dotato di un sistema di regolazione della taglia posto sul retro.

La visiera è bordata in colore verde.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro con inserti estetici di colore verde pantone 356 C. |
| --- | --- |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona frontale, attraverso tecnologia a ricamo. - Dimensioni minime: 6 x 2.5 cm |

# ITEM. n° 14 BERRETTO INVERNALE

Foggia:

Berretto in pile senza visiera con rivestimento interno antivento, fascetta interna in materiale termico e assorbente e calotta a 4 spicchi con fascione circolare.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro |
| --- | --- |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona frontale, attraverso tecnologia a ricamo. - Dimensioni minime: 6 x 2.5 cm |

# ITEM  n° 15: CINTURA PER PANTALONE

Foggia:

Accessorio in tessuto, altezza 4 cm, con chiusura a fibbia in metallo di tipo militare. Le lunghezze delle cinture dovranno soddisfare la vestibilità delle taglie riferite ai pantaloni operativi estivi ed invernali.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro |
| --- | --- |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato sulla fibbia , attraverso tecnologia serigrafica. |

# ITEM. n° 16: MARSUPIO

Foggia:

Marsupio a 5 scomparti con almeno due tasche chiuse a mezzo cerniera. Ogni cerniera deve essere dotata di tiretto di chiusura lungo 5-6 cm; la chiusura alla vita deve essere a mezzo fibbia a scatto in materiale plastico regolabile e la lunghezza della regolazione deve soddisfare la vestibilità delle taglie riferite ai pantaloni operativi estivi ed invernali. La fascia di chiusura alla vita deve avere un’altezza minima pari a 4 cm. La dimensione minima del corpo del marsupio deve essere 20 x 10cm.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro con inserti estetici di colore verde pantone 356 C |
| --- | --- |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | - N°1 logo di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona frontale, attraverso tecnologia ad alta risoluzione. |

# ITEM 16 BIS – PETTORINA PER ATTIVITA’ OPERATIVE

Foggia:

La pettorina, di colore blu scuro, è realizzata in poliammide, tale da garantire estrema leggerezza al capo. Frontalmente, la pettorina ha lunghezza mm 630 dall’attaccatura spalla e mm 450 dallo scollo.

Sul pettorale sinistro è applicato attraverso tecnologia ad alta risoluzione il logo della ATS, di dimensioni approssimative  10 x 5 cm.

A mm 120 dallo scollo, centrata orizzontalmente, è prevista la scritta plotterata in materiale microsferico, di colore bianco / grigio  retroriflettente, “POLIZIA GIUDIZIARIA” (carattere ARIAL stampatello maiuscolo) disposta su due righe con un’altezza del carattere di mm 60.

Posteriormente, la lunghezza è di mm 750 dall’attaccatura spalla e mm 650 dallo scollo.

Nella zona delle spalle è stampata la scritta  plotterata in materiale microsferico ATS, di colore bianco / grigio  retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm.  A circa mm 170 dallo scollo, centrata orizzontalmente, è prevista la scritta plotterata in materiale microsferico, di colore bianco / grigio  retroriflettente, “POLIZIA GIUDIZIARIA” (carattere ARIAL stampatello maiuscolo) disposta su due righe con un’altezza del carattere di mm 60. Sul fianco destro, a mm 450 dall’attaccatura spalla, è applicato un elastico di altezza mm 20 e lunghezza mm 150 circa. Parallelamente sul fianco sinistro è applicato un elastico di altezza mm 20 e di lunghezza mm 150 circa chiuso con fibbia a baionetta. Tutti gli angoli sono stondati. Il capo è completamente bordato con nastro in gross grain. La pettorina deve essere corredata di una busta realizzata nello stesso tessuto.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro |
| --- | --- |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE |  | PETTO: - N°1 logo ATS applicato in zona frontale sul lato anteriore sinistro all’altezza del pettorale, mediante tecnologia ad alta risoluzione - dimensioni 10 x 5cm circa * *verrà utilizzato il logo della ATS cui il capo è destinato - N. 1 scritta “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole, altezza del carattere minimo 6 cm. Stampata al centro, mediante tecnologia plotterata in materiale microsferico. POLIZIA GIUDIZIARIA SCHIENA: - N°1 scritta plotterata in materiale microsferico “A T S”, di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole altezza del carattere minimo 8 cm A T S - N. 1 scritta “POLIZIA GIUDIZIARIA” su due righe sovrapposte di colore bianco / grigio retroriflettente, carattere Arial con tutte le lettere maiuscole, altezza del carattere minimo 6 cm stampata al centro della schiena, mediante tecnologia plotterata in materiale microsferico. POLIZIA GIUDIZIARIA |  |

# ITEM. n° 17: PERSONALIZZAZIONI DA APPLICARE SUL PETTO DEGLI ITEM 3,4,5,6,7,8,9

Personalizzazione qualifiche / funzione

POLIZIA

GIUDIZIARIA

Personalizzazione da applicare mediante velcro sul petto degli  ITEM 3,4,5,6,7,8,9  di dimensioni minime 10 x 5 cm.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro per lo sfondo, Verde pantone 356 C per il contorno e Bianco per le scritte |
| --- | --- |
| DIMENSIONE RICHIESTA | Dimensioni: 10 x 5 cm |
| DICITURA RICHIESTA | POLIZIA GIUDIZIARIA |
| TECNOLOGIA | Ricamato oppure scritta plotterata in materiale microsferico |

# ITEM. n° 17 BIS : PERSONALIZZAZIONI DA APPLICARE SUL PETTO DEGLI ITEM 3,4,5,6,7,8,9

Logo ATS

*esempio di logo ATS

Personalizzazione da applicare mediante velcro sul petto degli  ITEM 3,4,5,6,7,8,9  di dimensioni minime 10X5 cm, ricamato.

| COLORE RICHIESTO | Colori come da descrizione logo ATS. Logo in negativo su sfondo blu scuro |
| --- | --- |
| DIMENSIONE RICHIESTA | Dimensioni approssimative: 10 x 5 cm |
| DICITURA RICHIESTA | Logo della ATS cui il capo è assegnato |
| TECNOLOGIA | RICAMO |

# ITEM. n° 18: PERSONALIZZAZIONI DA APPLICARE SULLA SCHIENA DEGLI ITEM 3,4,5,6,7,8,9

Personalizzazione qualifiche / funzione

SERVIZIO

PSAL

POLIZIA

GIUDIZIARIA

Personalizzazione da applicare mediante velcro sul petto degli  ITEM 3,4,5,6,7,8,9  di dimensioni minime 20x10 cm.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro per lo sfondo, Verde pantone 356 C per il contorno e Bianco per le scritte |
| --- | --- |
| DIMENSIONE RICHIESTA | Dimensioni: 20 x 10 cm |
| DICITURA RICHIESTA | DIPARTIMENTO PREVENZIONE; POLIZIA GIUDIZIARIA |
| TECNOLOGIA | Ricamato oppure scritta plotterata in materiale microsferico |

# ITEM. n° 19: BORSA PORTA MATERIALE

Foggia:

Borsone per trasporto equipaggiamento. Deve essere realizzato a baulotto di grande capacità di colore blu scuro con riporti e cerniere in contrasto di colore verde. Deve essere dotato di due maniglie e possedere una tasca esterna laterale chiusa tramite cerniera. Si richiede l’uso di cerniere lampo in plastica a spirale da 8 mm. Tessuto richiesto  100% nylon 840.

| COLORE RICHIESTO | Blu scuro con inserti estetici di colore verde pantone 356 C |
| --- | --- |
| CERTIFICAZIONI RICHIESTE | Nessuna |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | - N°2 loghi (uno per lato) di Regione Lombardia di cui all’Allegato A alla d.g.r. VIII/9307 del 22/4/2009, applicato in zona frontale, attraverso tecnologia ad alta risoluzione. - Dimensioni 15 x 6 cm |

# CALZATURE

# ITEM. n° 20: SCARPA OPERATIVA ESTIVA

Foggia:

Calzatura con disegno e stile tipo trekking bassa avente le seguenti caratteristiche:

  - colore nero priva di parti metalliche e latex free.

  - Buona stabilità ed aderenza per camminare e correre anche su fondi sconessi.

  - La calzatura deve essere realizzata preferibilmente con n° 5 coppie di passalacci.

Quest’ultimi possono essere realizzati in materiale plastico o simili.

  - Tomaio impermeabile e traspirante realizzata in microfibra con elevata resistenza all’abrasione.

  - Intersuola realizzata preferibilmente per mezzo di iniezione di poliuterano espanso antistatico.

  - La suola bi-componente iniettata poliuterano/gomma SRC resistente a oli e idrocarburi, antistatica.

  - Battistrada con scolpitura ad alto assorbimento d’urto e disegno tipo trekking, preferibilmente in unico pezzo di gomma nitrilica.

  - I lacci e i filati usati per la realizzazione delle calzature devono essere trattati in modo da essere idrorepellenti.

  - La calzatura deve essere disponibile nella gamma taglie dal 35 al 48 oltre a taglie speciali “su misura” .

| COLORE RICHIESTO | Nero |
| --- | --- |

ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

| ETICHETTA | Nessuna etichetta specifica dedicata. |
| --- | --- |
| SMART-TAG | Nessuno. |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | Nessuna. |

# ITEM. n° 21: SCARPA OPERATIVA INVERNALE

Foggia:

Calzatura con disegno e stile tipo trekking alto alla caviglia avente le seguenti caratteristiche:

  - colore nero priva di parti metalliche e latex free.

  - Buona stabilità ed aderenza per camminare e correre anche su fondi sconessi.

  - La calzatura deve essere realizzata preferibilmente con n° 5 coppie di passalacci.

Quest’ultimi possono essere realizzati in materiale plastico o simili.

  - Tomaio impermeabile e traspirante realizzata in microfibra con elevata resistenza all’abrasione.

  - Intersuola realizzata preferibilmente per mezzo di iniezione di poliuterano espanso antistatico.

  - La suola bi-componente iniettata poliuterano/gomma SRC resistente a oli e idrocarburi, antistatica.

  - Battistrada con scolpitura ad alto assorbimento d’urto e disegno tipo trekking, preferibilmente in unico pezzo di gomma nitrilica.

  - I lacci e i filati usati per la realizzazione delle calzature devono essere trattati in modo da essere idrorepellenti.

  - Fodera in tessuto tipo goretex o similare, idonea per climi invernali,  antibatterica, antimicotica, traspirante e assorbente.

  - La calzatura deve essere disponibile nella gamma taglie dal 35 al 48 oltre a taglie speciali “su misura”.

  - Altezze richieste tomaio:

    - nella zona posteriore suola inclusa (riferita alla taglia 42) deve avere un’altezza minima di 15cm.

    - nella zona anteriore suola inclusa (riferita alla taglia 42) deve avere un’altezza minima di 17cm.

| COLORE RICHIESTO | Nero |
| --- | --- |

ETICHETTA DI RICONOSCIMENTO:

| ETICHETTA | Nessuna etichetta specifica dedicata. |
| --- | --- |
| SMART-TAG | Nessuno. |
| PERSONALIZZAZIONE RICHIESTE | Nessuna. |

# VESTIARIO: RIEPILOGO COLORI PRIMARI RICHIESTI

Colore Primario: Blu scuro

Colore inserti di natura estetica: Verde pantone 356 C

- ITEM 1: Pantalone operativo invernale;

- ITEM 2: Pantalone operativo estivo;

- ITEM 3: Polo manica corta;

- ITEM 4: Polo manica lunga;

- ITEM 5: Maglione estivo tipo maglia felpata;

- ITEM 6: Maglione invernale tipo Pile ;

- ITEM 7: Giubbino operativo;

- ITEM 8: Guscio impermeabile;

- ITEM 9:  Interno staccabile autoportante;

- ITEM 10: Sovra-pantalone impermeabile;

- ITEM 12: Piumino medio taglio termico;

- ITEM 13: Berretto Estivo;

- ITEM 14: Berretto Invernale;

- ITEM 15: Cintura per pantalone;

- ITEM 16: Marsupio;

- ITEM 16 BIS – Pettorina per attività operative

- ITEM 19: Borsa porta materiale;

Colore primario blu scuro oppure nero

- ITEM 11: Modulo termico da intervento;

Calzature

Colore primario: Nero

ITEM 20: Scarpa operativa estiva

ITEM 21: Scarpa operativa invernale